Приложение 2 к тендерной документации

Техническая спецификация

Реагенты  с принадлежностями к Диагностическому оборудованию Сэлл Скан 100 (Сell Scan 100)

| № лота | Наименование | # Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Реагенты с принадлежностями к Диагностическому оборудованию Сэлл Скан 100 (Сell Scan 100) | Комплект: - контейнер с фиксирующей жидкостью -1шт - мембранный фильтр – 1 шт - цитощетка - 1шт - облицованное медицинское стекло - 1шт - краситель Harris Hemotaxylin – 1мл - краситель EA 50 – 1мл - краситель OG-6 –1мл - покровное стекло – 1шт - бальзам - покрывающая среда, содержащая синтетический клей – 1 капля - орто-ксилол – 2,4 мл - спирт этиловый – 11мл Характеристика набора: Сэлл Скан 100 Контейнер с фиксирующей жидкостью (гинекологический) состоит из корпуса флакона и крышки. Длина контейнера с фиксирующей жидкостью не более 6см. Сэлл Скан 100 Фиксирующая жидкость (гинекологический) Предупреждение морфологических изменений клеток, Состав: этанол, изопропиловый спирт, вода. Среднее время для считывания около 120 тестов/час, Используемый образец: гинекологические образцы. Температурный диапазон для использования теста от +2 до 30 оС, Мембранный фильтр Специализированный фильтр под размер клетки Облицованное медицинское стекло Способность показывать большее количество клеток на клейкой поверхности стекла Цитощетка Легко удаляется головка щетки, Стерильная Индивидуальная упаковка, Краситель Harris Hemotaxylin 1мл на одно исследование (500мл на 500 исследований) Краситель ЕА-50 1 мл на одно исследование (500мл на 500 исследований) Краситель OG-6 1 мл на одно исследование (500мл на 500 исследований) Время окраски: Зависит от протокола окрашивания. Рекомендуется 5 минут для каждых окрашивающих реагентов. Покровное стекло Бальзам - покрывающая среда, содержащая синтетический клей Орто-ксилол - заменитель ксилола для обезжиривания ткани и клеток при окраске, не повреждающий клетки Спирт – 96,6 |

Потенциальным  поставщикам  необходимо приложить  копию авторизационного письма от производителя (либо его официального представителя) на право продажи их реагентов на территории Республики Казахстан