Техническая спецификация

Реагенты  с принадлежностями к Диагностическому оборудованию Сэлл Скан 100 (Сell Scan 100)

| № лота | Наименование | # Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Реагенты с принадлежностями к Диагностическому оборудованию Сэлл Скан 100 (Сell Scan 100) | Комплект: 1) контейнер с фиксирующей жидкостью -1шт, 2) мембранный фильтр – 1 шт, 3) цитощетка - 1шт, 4)облицованное медицинское стекло - 1шт 5) покровное стекло – 1шт. 6) краситель Harris Hemotaxylin – 1мл 7)краситель EA 50 – 1мл 8) краситель OG-6 –1мл. 9)бальзам - покрывающая среда, содержащая синтетический клей – 1 капля. 10) орто-ксилол – 2,4 мл 11) спирт этиловый – 11мл. Характеристика набора: 1)Cell Scan 100 Фиксирующая жидкость (гинекологический) Предупреждение морфологических изменений клеток. Состав: этанол, изопропиловый спирт, вода. Среднее время для считывания около 120 тестов/час. Используемый образец: гинекологические образцы. Температурный диапазон для использования теста от +2 до 30ºС. Контейнер с фиксирующей жидкостью состоит из корпуса флакона и крышки. На контейнере надпись производителя: Cell Scan 100 Fully Automated Liquid Based Cytology Preserve Solution Gyn Высота контейнера (корпус с крышкой) не более 6 см. На внешней стороне крышки контейнера алюминиевая пленка, которая вскрывается при совмещении с мембранным фильтром. 2)Мембранный фильтр Специализированный фильтр под размер клетки. Фильтр прозрачного цвета состоит из верхней и нижней части, причем на фильтре образованы выступы, способные проникать в алюминий при совмещении с крышкой флакона. В верхней и нижней частях фильтра также есть вторичная фильтрующая сетка. Нижний фильтр состоит по порядку из мембраны и медицинской пены. Высота фильтра не менее 2,5 см. 3)Цитощетка Легко удаляется головка щетки, Стерильная Индивидуальная упаковка 4)Облицованное медицинское стекло Способность показывать большее количество клеток на клейкой поверхности стекла. 5)Покровное стекло Легко удаляется головка щетки, Стерильная Индивидуальная упаковка. Красители 6)Краситель Harris Hemotaxylin 1мл на одно исследование (500мл на 500 исследований) 7)Краситель ЕА-50 1 мл на одно исследование (500мл на 500 исследований) 8)Краситель OG-6 1 мл на одно исследование (500мл на 500 исследований) Время окраски: Зависит от протокола окрашивания. Рекомендуется 5 минут для каждых окрашивающих реагентов. 9)Бальзам - покрывающая среда, содержащая синтетический клей. 10)Орто-ксилол - для обезжиривания ткани и клеток при окраске, не повреждающий клетки. 11)Спирт – 96,6% Потенциальный поставщик должен приложить к технической спецификации копию авторизационного письма от производителя диагностического оборудования Селл Скан 100 (Cell Scan 100), либо его уполномоченного представителя об эксклюзивном праве на продажу Комплекта реагентов с принадлежностями к нему. Также потенциальный поставщик должен обеспечить сервисное обслуживание диагностического оборудования Селл Скан 100 сертифицированным инженером. |